|  | Общество с ограниченной ответственностью «Тулземкдастр» ООО «Тулземкадастр» 300012 г. Тула, ул. Жаворонкова, д.2, тел. 8(4872)700-532 |
| --- | --- |

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

территории, ограниченной улицами
Балтийская, Самарская, Окская, 
Михалковская в Привокзальном районе города Тулы

Том 2. Материалы по обоснованию

Генеральный директор                                                                      С.Е. Сурмина

г. Тула, 2021 г.

Состав документации по планировке территории

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основная часть (текстовые и графические материалы) | Том 1 |
| 2 | Материалы по обоснованию | Том 2 |

Список исполнителей проекта

| №№ п/п | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генеральный директор | Сурмина С.Е. |  |
| 2 | Специалист 2-й категории | Мытарева А.М. |  |

Содержание тома 2

| №№ п/п | Наименование | № листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Часть 1. Общая часть | 5 |
| 2 | Часть 2. Графические материалы | 8 |

1. Общая часть

Проект межевания территории ограниченной улицами
Балтийская, Самарская, Окская, Михалковская в Привокзальном районе города Тулы  подготовлен в целях переноса линии градостроительного регулирования, а также образования земельного участка путем перераспределения земельного участка с К№71:30:020512:87 площадью  1012 кв. м и земель, находящихся в государственной собственности площадью 285 кв.м.

Определение координат и средней квадратической погрешности положения характерных точек линии градостроительного регулирования (красной линии) выполнено аналитическим способом с использованием компьютерных программ: «AutoCAD», «Mapinfo 10.5» с использованием официально запрошенных данных и сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

Все приборы и программы постобработки сертифицированы и рекомендованы к пользованию на территории России.

Система координат - МСК-71.1.

Исходные данные для проектирования:

- сведеня Единого государственного реестра недвижимости предоставленные филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской области в виде кадастрового плана территории 71:30:020512;

- сведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, выданные Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы;

Основные нормативные документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон «Земельный кодекс РФ» от 25.10.2001 г. №136-  
  ФЗ;

- решение Тульской городской Думы от 23.12.2016 г. №33/838 "Об    
  утверждении Генерального плана муниципального образования город 
  Тула" (вместе с "Положением о территориальном планировании");

- решение Тульской городской Думы от 23.12.2016 г. №33/839 «Об 
  утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
  образования город Тула»;

- постановление правительства Тульской области от 03.09.2012 г. №492 (ред. от 24.07.2013 г.) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Тульской области";

- постановление администрации города Тулы от 29.08.2013г. №2829 "Об утверждении Положения о порядке установления линий градостроительного регулирования в городе Туле";

- постановление администрации города Тулы от 13.10.2014 г. №3204 "Об утверждении Проекта линий градостроительного регулирования в городе Туле";

- сведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, выданные Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы;

- топографическая съемка масштаба 1:500, выполненная ООО "Тулземкадастр".

Ведомость координат поворотных точек проектируемой красной линии:

| Обозначение характерных точек границ | Статус точки границы | Координаты |  | Метод определения координат и ср. квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х | Y |  |  |
| 4.351.9 | изменяемая | 741895.34 | 257388.47 | Картометрический метод, Mt=0,1, м | - |
| 4.351.10 | изменяемая | 741920.88 | 257486.87 | Картометрический метод, Mt=0,1, м | - |
| 4.351.11 | изменяемая | 741964.77 | 257672.65 | Картометрический метод, Mt=0,1, м | - |
| 4.351.12 | существующая | 741918.48 | 257712.79 | Картометрический метод, Mt=0,1, м | - |
| 4.351.1 | существующая | 741896.57 | 257731.79 | Картометрический метод, Mt=0,1, м | - |
| 4.351.2 | существующая | 741878.97 | 257688.86 | Картометрический метод, Mt=0,1, м | - |
| 4.351.3 | изменяемая | 741866.00 | 257636.54 | Картометрический метод, Mt=0,1, м | - |
| 4.351.4 | изменяемая | 741854.51 | 257589.82 | Картометрический метод, Mt=0,1, м | - |
| 4.351.5 | изменяемая | 741842.08 | 257537.44 | Картометрический метод, Mt=0,1, м | - |
| 4.351.6 | изменяемая | 741830.30 | 257494.36 | Картометрический метод, Mt=0,1, м | - |
| 4.351.7 | изменяемая | 741806.33 | 257404.48 | Картометрический метод, Mt=0,1, м | - |
| 4.351.8 | новая | 741855.46 | 257395.09 | Картометрический метод, Mt=0,1, м | - |
| 4.351.9 | изменяемая | 741895.34 | 257388.47 | Картометрический метод, Mt=0,1, м | - |
| 4.351.9 | изменяемая | 741895.34 | 257388.47 | Картометрический метод, Mt=0,1, м | - |
| 4.351.10 | изменяемая | 741920.88 | 257486.87 | Картометрический метод, Mt=0,1, м | - |
| 4.351.11 | изменяемая | 741964.77 | 257672.65 | Картометрический метод, Mt=0,1, м |  |

Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков

| Условный номер земельного участка: |  | :ЗУ1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка: |  | 1297 кв.м |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты |  |  |
|  | Х |  | Y |
| н1 | 741855.36 |  | 257395.11 |
| 1 | 741860.71 |  | 257419.55 |
| 2 | 741816.05 |  | 257430.56 |
| н2 | 741813.46 |  | 257431.21 |
| н3 | 741806.33 |  | 257404.48 |
| н1 | 741855.36 |  | 257395.11 |

2. Графические материалы

| Ситуационная схема расположения проектируемой линии градостроительного регулирования в границах муниципального образования город Тула | Проектируемая линия градостроительного проектирования на карте градостроительного зонирования Условные обозначения: проектируемая красная линия. Ж-1 – градостроительная зона, в пределах которой расположена проектируемая красная линия. |
| --- | --- |

2.1 . Сведения информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности

(Утвержден Постановлением Администрации города Тулы от 13.10.2004г. №3204)

ПРИЛОЖЕНИЯ