СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общая часть	2

2.	Схема планировочной организации земельного участка	3

3.	Использование территории в настоящее время, характеристика планируемой территории, природно-климатические условия	4

4.	Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории застройки	6

5.	Организация движения транспорта и пешеходов	9

6.	Конструктивные решения	11

7.	Мероприятия по охране окружающей среды	14

8.	Основные технико-экономические показатели	16

Общая часть

Проект внесения изменений в проект планировки территории «Жилая застройка по Восточному обводу в Ленинском районе Тульской области» выполнен ООО «МНТПТИ» на основании следующих исходных данных:

- задания на проектирование, согласованного заказчиком;

- проект планировки территории «Жилая застройка по Восточному обводу в Ленинском районе Тульской области», утвержденный постановлением 21.01.2014 №69.

- Цель работы – разработка функционально-планировочной организации территории жилого микрорайона, размещение объектов капитального строительства местного значения, определение характеристик планируемого развития территории по плотности и параметрам застройки, определение характеристик развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

Разработка функционально-планировочной организации территории жилого микрорайона, размещение объектов капитального строительства местного значения, определение характеристик планируемого развития территории по плотности и параметрам застройки, определение характеристик развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

В проект внесения изменений в проект планировки территории «Жилая застройка по Восточному обводу в Ленинском районе Тульской области» внесены изменения в связи с проектированием жилого микрорайона «Времена года» на участке общей площадью 20,36 га (кадастровый номер 71:14:030501:4392; 71:14:030501:236),

Проект внесения изменений в проект планировки территории «Жилая застройка по Восточному обводу в Ленинском районе Тульской области» выполнен ООО «МНТПТИ» на основании следующих исходных данных:

- задания на проектирование, согласованного заказчиком;

- Постановления №919 от 15.03.2016г. о подготовки проекта внесения изменения в проект планировки территории «Жилая застройка по Восточному обводу в Ленинском районе Тульской области».

При разработке проекта внесения изменений в ППТ использовалась следующая нормативно-правовая документация:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Закон Тульской области от 29.12.2006 №785-ЗТО «О градостроительной деятельности в Тульской области»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Тульской области;

- Генеральный план МО Ильинское Ленинского района Тульской области, разработанный ООО «Земресурс» на основании муниципального контракта № 18 от 19.11.2007 г.;

- «Схема территориального планирования МО Ленинский район», разработанный ООО «Земресурс» в 2008 г.;

- «Генеральный план населенного пункта г. Тула», утвержденный Решением Тульской городской Думы от 20.06.2007г. №32/676.

Схема планировочной организации земельного участка

Территория проектируемой жилой застройки расположена на территории Ленинского района Тульской области. Рассматриваемая проектом территория имеет форму многоугольника, западная сторона которого примыкает к территориям проектируемых: торгового комплекса «Глобус», торгово-развлекательного «ОБИ» и торгово-офисными комплексами, расположенным вдоль Восточного обвода.

Территория проектируемой застройки ограничена с востока прибрежной зоной реки Упа и оврагом, с севера землями Ленинского района, с юга дубовой рощей, проездом к деревне Малевка и землями Ленинского района.

Строительство жилой застройки позволяет сделать очередной шаг в строительстве комфортабельного жилья и создать образ разноэтажной застройки с яркими архитектурными и цветовыми решениями.

Использование территории в настоящее время, характеристика планируемой территории, природно-климатические условия

Территория проектируемой жилой застройки микрорайона свободна от строений и ее площадь составляет 45,04 га. Для получения полной "картины" по проектируемому микрорайону и перспективам развития окружающих территорий выполнена проработка планировки территории на 92,16 га. По  проектируемому участку проходит сеть ливневой канализации.

При проектировании территории жилой застройки учитывались следующие ограничения:

1) санитарно-защитная зона от «Тулчермет» (на востоке участка территории застройки) на участок проектирования влияния не оказывает (смотри «Градостроительный план»);

2) санитарно-защитные зоны от проектируемых торгово-развлекательного комплекса «Глобус», торгового комплекса «ОБИ» и торгово-офисных комплексов - 50 м (на границе участка с западной стороны участка жилой застройки);

3) санитарно-защитная зона проектируемых котельных - 50 м;

4) прибрежная защитная полоса реки Упа - 50 м (на границе участка с восточной стороны участка застройки);

5) санитарно-защитная зона РТП, ТП - 10 м;

6) санитарно-защитная зона общегородской магистрали регулируемого значения - 50 м (на западе от застройки и проектируемых объектов: торгово-развлекательного комплекса «Глобус», торгового комплекса «ОБИ», торгово-офисных комплексов).

За границей территории застройки расположена прибрежная защитная полоса зона реки Упа 50 м и природный овраг на юго-востоке от участка. Проектом предусматривается благоустройство данной территории в зону рекреационного назначения (набережная).

При проектировании автомобильных парковок личного транспорта, расположенных на дополнительном участке площадью 3 га, учитывались следующие ограничения:

- максимальное количество машино-мест на отдельной автостоянке в жилой застройке не превышает 300 машино-мест.

- санитарных разрыв от автостоянок до жилых и общественных зданий не превышает 50м.

Разрывы от открытых автостоянок до объектов застройки приняты в соответствии с таблицей 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03. Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются.

Поверхность территории жилой микрорайона «Левобережный»  слабопологая и пологая с общим уклоном на север и северо-восток. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 179,1 до 158,2. Часть территории (к северу от границ территории 1-го этапа строительства) подтопляемая.

Поверхность территории дополнительного участка 3 га для размещения автопарковок слабопологая и пологая с общим уклоном на восток. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 184,0 до 169,0.

Рельеф территории жилой микрорайона «Времена года» сравнительно ровный, с небольшим понижением в северо-восточном направлении. Расчетный уровень р. Упа обеспеченностью 1% с учетом сужения и ветровой волны составляет 158,44. Часть проектируемой территории подтопляемая.

Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории застройки

В системе формирования территории участков восточной части города Тулы и граничащей с ними участками территории Ленинского района, рассматриваемый проектом новый жилой микрорайон по Восточному обводу имеет существенное градостроительное значение.

В настоящее время территория представляет собой несколько участков свободных от застройки, окруженных участками выделенными под проектирование торговых и развлекательных центров "ОБИ", "Глобус", прибрежной защитной полосой реки Упа и землями Ленинского района.

В ходе работы подготовлен проект красных линий рассматриваемой территории застройки. Учитывалась градостроительная ситуация: необходимость строительства школы, детских садов, благоустройства природного оврага и набережной реки Упа на востоке от участка проектирования. Проектирование велось с использованием проектов 4-5-6-7-9-12-14-17-22-х этажных жилых домов. Планируется начать застройку от набережной реки Упы 4-х этажными многоквартирными жилыми домами, далее к Восточному обводу повышение этажности.

В проекте внесения изменения в ППТ учтено расположение автомагистрали Восточный обвод на западе от планируемой застройки.

Основная композиционная ось застройки жилого микрорайона «Времена года» – пешеходный бульвар.

Проектирование застройки велось с учетом инсоляции каждого жилого дома и его территории, детских, спортивных площадок и площадок отдыха, территорий школы и детских садов. В жилых домах, расположенных вдоль пешеходного бульвара на первых этажах запроектированы помещения общественного назначения в соответствии с расчетом.

Конструктивная система зданий жилого микрорайона «Левобережный» – каркас из монолитного железобетона с многослойными наружными стенами из калиброванных газосиликатных блоков D600 с облицовкой фасадными термопанелями «Регент» в малоэтажных жилых домах; с навесным вентилируемым фасадом с облицовкой керамогранитной плиткой с негорючим утеплителем "Термостек Вент Фасад" в 5-ти этажных жилых домах и с облицовкой лицевым керамическим кирпичом по слою утеплителя в многоэтажном строительстве.

Конструктивная система зданий жилого микрорайона «Времена года»– каркас из монолитного железобетона с многослойными наружными стенами из блоков ячеистого бетона D500 с облицовкой лицевым кирпичом, отделочной штукатуркой и с навесным вентилируемым фасадом с облицовкой из композитных материалов.

В жилых домах повышенной этажности частично на первых этажах запроектированы помещения общественного назначения в соответствии с расчетом (смотри «Схему планировочной организации земельного участка», ТЭП и расчеты).

На территории участка проектируются места на наземных парковках (в связи с возможной подтопляемостью территории), парковки во дворах жилых домов и вдоль магистральных улиц, у общественных зданий.

Парковочные места для жилых домов «Времена года» вынесены за периметр внутридворового пространства. Движение автотранспорта по территории застройки максимально ограничено.

Требуемое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей жителей проектируемой жилой застройки рассчитано в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Тульской области и составляет 2900 м/м.

На территории участка жилой застройки запроектировано 2493 м/м. На дополнительном участке, предназначенная для размещения личного транспорта жителей объекта строительства площадью 3,0 га, запроектированы две автопарковки по 299 машино/мест каждая. Всего на территории жилой застройки и дополнительном участке запроектировано 3091 м/места.

Автопарковки, размещаемые на дополнительном участке, запроектированы в радиусе доступности 550 - 600 м от мест жительства автовладельцев.

Проектом предусмотрено обязательное строительство необходимого комплекса инженерных и социально-бытовой инфраструктур микрорайона: школа, детские сады, объекты спорта, досуга. Планируется строительство по очередям.

Для обеспечения комфортного проживания в жилой зоне административно-торговая зона застройки вынесена к проектируемой автодороге в центре проектируемого участка застройки с целью отсечения автотранспорта посетителей торговых площадей во въездной зоне в жилые кварталы.

В соответствии с расчетом жители проектируемого микрорайона обеспечены детскими садами и школой в пешеходной доступности. Пешеходные пути детей к детским садам и школе не пересекаются с магистральными улицами и проходят только по территории внутри микрорайона.

Проектируемые здания на территории застройки размещены друг от друга на нормативных противопожарных расстояниях, вокруг высотных зданий запроектированы противопожарные объезды или специальные – гравийные подготовки под растительным слоем газонов шириной 4,2-6 метров в соответствии с СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Проектом учитывались все ранее выполненные проекты, в том числе ППТ "Тульская Ривьера", таким образом, выделена зона общественных зданий не микрорайонного значения вдоль Восточного обвода, зона жилой застройки,  зона отдыха и благоустройство набережной реки Упа.

На внутренней территории микрорайона с раскрытием на юг и максимальным инсолированием размещены дворы жилых домов, территории школы и детских садов, зоны отдыха и сквер.

Внутри микрорайона предусмотрена административно – общественная зона с широкими тротуарами (3,0 м) для прогулок жителей микрорайона, зона спортивных площадок предусмотрена в каждом дворе, а проектируемый школьный стадион может использоваться жителями микрорайона в воскресные дни и вечером в рабочие дни. Планируется использование жителями проектируемого микрорайона проектируемых «торгово-развлекательных комплексов» на западе от застройки.

Внутри жилой застройки «Времена года»  предусмотрена общественная зона с просторным пешеходным бульваром для прогулок жителей микрорайона, зона спортивных площадок предусмотрена в каждом дворе, а проектируемый школьный стадион может использоваться жителями микрорайона в воскресные дни и вечером в рабочие дни.

Организация движения транспорта и пешеходов

Магистральная автодорога Восточный обвод на западе от проектируемой территории застройки является автомагистралью общегородского значения с регулируемым движением. С габаритами в красных линиях 50,0м с количеством полос движения - две по 3,5м в каждом направлении (после окончания строительства 2-й очереди автодороги).

Улицы в жилой застройке – две полосы движения по одной в каждом направлении, проектная ширина 17,0 и 20,0м в красных линиях.

Въезд в микрорайон проектируется с регулируемых перекрестков с Восточного обвода и по улице в жилой застройке от перекрестка автодороги на деревню Малевка.

Внешние транспортные связи проектируемой застройки осуществляются по существующей и проектируемой автомагистрали регулируемого движения Восточному обводу автомобильным транспортом - маршрутными такси, автобусами.

Основными проектными решениями организации движения автотранспорта и пешеходов в проектируемой жилой застройки является максимально возможное разделение транспортных и пешеходных потоков, обеспечение всех объектов (проектируемых и существующих) требуемым количеством парковочных мест в непосредственной близости от здания.

Внутренняя планировка территории дворов обеспечивает возможность парковки автомобилей не заезжая во двор и зону детских и спортивных площадок, что создает возможность безопасного передвижения детей по территории дворов.

Система стоянок и гаражей для хранения легкового транспорта на проектируемой территории предусматривает следующие виды хранения:

- временное (кратковременное) хранение;

- постоянное (долговременное) хранение.

Расчет и размещения стоянок для хранения легкового автотранспорта произведен в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Тульской области.

Необходимое количество м/м на данное количество жителей - 2900 м/м.

Таким образом, в совокупности проектом предусмотрено устройство 3091 м/м, при потребности в 2900 м/м.

Для проектируемых торгово-развлекательных комплексов предусмотрены отдельные открытые парковки, общее количество мест – 3376.

При разработке вертикальной планировки проектные отметки назначались в максимальном приближении к естественному рельефу. Отвод поверхностных вод с участка предусмотрен по лоткам проезжей части, с последующим сбросом в проектируемую систему водоотведения. Проезды выполнены с асфальтобетонным покрытием и с бортовым камнем, обеспечивающим защиту почвы от разлива бензина и масел.

Рельеф местности с общим уклоном на север. Общий перепад отметок территории микрорайона составляет 20,9 м.

Ширина проезжей части основных проездов 8м и 7м, второстепенных проездов 6м. Радиусы закругления 6 - 12 м. Для обеспечения движения пешеходов запроектированы тротуары с покрытием из бетонных тротуарных плит.

С учетом принятых градостроительных ограничений и перспективной классификации разработаны поперечные профили улиц, отраженные в графических материалах.

Конструктивные решения

Проектом предусмотрено строительство 3-х этажных, 5-ти, 12-14-ти и 22-х этажных многоквартирных жилых зданий I и II степеней огнестойкости.

Жилые здания: фундаменты - монолитная железобетонная плита;

наружные стены - I вариант для многоквартирных жилых домов - ячеистобетонные блоки с облицовкой лицевым кирпичом и внутренним утеплением пенополистиролом;

II вариант для 3-5 этажных домов стены из ячеистобетонных блоков с облицовкой вентфасадами из керамогранитной плитки с внутренним утеплением плитами минераловатными 150 мм "URSA";

внутренние стены – из блоков ячеистого бетона, бетона;

перегородки - кирпич, пазогребневые плиты, гипсокартон;

кровля - плоская;

покрытие кровли - из рулонных наплавляемых материалов с усилением (до 3-х слоев) в местах примыканий, перепадов и т.п.

Проектом предусмотрено строительство зданий общественного и инженерного назначения: магазины, школа, детские сады, кафе, котельные - II степени огнестойкости.

Общественные здания: фундаменты - монолитный или сборный железобетон;

наружные стены – ячеистобетонные блоки с утеплением пенополистиролом и облицовкой лицевым кирпичом или ячеистобетонные блоки с утеплителем «URSA» и облицовкой современными композиционными материалами;

внутренние стены - ячеистобетонные блоки, бетон, кирпич;

перегородки - ячеистобетонные блоки, кирпич, пазогребневые плиты, гипсокартон;

кровля - плоская рулонная;

покрытие кровли – из рулонных наплавляемых материалов с усилением в местах примыкания, перепадов и др. дополнительными (до 3-х слоев) слоями гидроизоляционного материала.

Модульные здания контрольно-пропускных пунктов на автопарковках и здание мойки на 3постами с ТО:

фундаменты - монолитный или сборный железобетон;

основной несущий каркас - металлические конструкции, выполняемые из горячекатаного металлопроката;

наружные стены - обшивка «Сэндвич»-панелями или обшивка металлосайдингом с эффективным негорючим утеплителем. Внутренняя обшивка выполняется из гипсокартона по технологии Тиги-Knayf;

перегородки - гипсокартон;

кровля – кровельные «Сэндвич»-панели или покрытие профлистом по металлокаркасу с эффективным утеплителем.

Проектом «Времена года» предусмотрено строительство 4-6-7-9-12-14-17-х многоквартирных жилых зданий I и II степеней огнестойкости.

Жилые здания:

- фундаменты - монолитная железобетонная  распределительная плита на естественном или свайном основании;

- несущие элементы здания (стены, пилоны, перекрытия, лифтовые шахты) – монолитный железобетон;

- наружные стены многослойные:

- тип 1 – блоки из ячеистого бетона D500 с декоративной фасадной штукатуркой;

- тип 2 – блоки из ячеистого бетона D500 с вентилируемыми фасадами из композитных материалов;

- тип 3 – блоки из ячеистого бетона D500 с облицовкой лицевым кирпичом;

- участки наружных стен из монолитного железобетона дополнительно утепляются минераловатными плитами;

- межквартирные перегородки  – газосиликатные блоки;

- межкомнатные перегородки – пазогребневые плиты;

- кровля - плоская;

- покрытие кровли - из рулонных наплавляемых материалов с усилением (до 3-х слоев) в местах примыканий, перепадов и т.п.

Проектом предусмотрено строительство зданий общественного и инженерного назначения: магазин, школа, детский сад, котельная, очистные сооружения ливневой канализации.

Общественные здания:

- фундаменты - монолитный или сборный железобетон;

- наружные стены – блоки из ячеистого бетона с утеплением и облицовкой лицевым кирпичом или блоки из ячеистого бетона с утеплителем и облицовкой современными композиционными материалами;

- внутренние стены - газосиликатные блоки,  кирпич;

- перегородки - газосиликатные блоки, кирпич, пазогребневые плиты, гипсокартон;

- кровля - плоская рулонная;

- покрытие кровли – из рулонных наплавляемых материалов с усилением в местах примыкания, перепадов и др. дополнительными (до 3-х слоев) слоями гидроизоляционного материала.

Мероприятия по охране окружающей среды

Для организации охраны окружающей среды проектом предусматривается:

1. Рациональное природопользование и формирование безопасной среды обитания, что выразилось в четком определении границ и зонировании территории в системе санитарно-защитных зон влияющих на застройку:

- санитарно-защитная зона от существующей и проектируемой магистрали общегородского значения -50 м;

- санитарно-защитная зона от проектируемого продолжения магистральной улицы Восточный обвод - 50 м;

- природоохранная зона реки Упа - 50 м;

- санитарно-защитная зона зданий общественного назначения, торгового назначения не микрорайонного значения - 50 м;

- санитарный разрыв от автостоянок до жилых и общественных зданий - 10-35 м;

- санитарно-защитная зона котельной - 50 м;

- санитарный разрыв от автостоянок на 299м/мест каждая, проектируемых на дополнительном участке 3 га, до жилых и общественных зданий - 50 м.

2. Проект предусматривает канализование сточных вод от застройки в городскую канализационную сеть. Так же на участке расположены ливневые очистные сооружения системы «Альтаир», расположенные возле парковок временного хранения автомобилей.

3. Проект предусматривает полное соблюдение норм инсоляции, определенных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий».

В жилых помещениях обеспечивается нормативная продолжительность инсоляции, измеряемая в часах и минутах.

4. Планировка жилого микрорайона обеспечивает нормативную величину инсоляции территории жилых домов, детских, спортивных площадок и площадок отдыха взрослых.

5. Проект предусматривает озеленение территории микрорайона: посадку деревьев и кустарников, устройство газонов, цветников, организацию зоны отдыха, сквера, а также максимальное сохранение окружающего природного рельефа на период строительства.

В перспективе планируется благоустроить набережную реки Упа (земли Ленинского района), создать там зону отдыха для жителей.

Проезды и тротуары по территории застройки запроектированы с бортовым камнем во избежание разлива бензина и масел.

Основные работы по санитарной очистке территории осуществляются средствами механизации и выводятся автомобилями специализированных автохозяйств по договору с администрацией Ленинского района.

С территории проектируемой застройки и проектируемых двух автопарковок на 299м/мест каждая поверхностные воды по рельефу собираются в дождеприемные колодцы и далее очистные сооружения.

Мероприятия по охране окружающей среды заключаются в сохранении и расширении существующих зелёных насаждений, использованию экологических градостроительных, архитектурных, конструктивных и технологических решений при создании зданий и сооружений.

Основные технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели перспективной жилой застройки по Восточному обводу в Ленинском районе Тульской области:

- Площадь территории прибрежной линии реки Упа и оврага на восточной части территории						75 372,35 м2;

- Площадь территории в границах ППТ			921 636,70 м2;

- Площадь территории проектируемой застройки

по кадастру									949 635м2;

- Площадь территории в красных линиях		762 869,8 м2;

- Площадь территории жилой застройки			450 435,37 м2;

- Расчетная площадь территории				450 435,37 м2;

- Площадь квартир жилого микрорайона		381 607,3 м2,

в том числе

- «эконом класса» - 127053,3 м2;

- «бизнес класса» - 254554,0 м2.

- Количество жителей						10 741 чел.,

- Плотность населения – 10 741 : 45 га  = 239 чел./га.

- Требуемое количество м/м				2900 м/м

- Предусмотрено проектом				3091 м/м

В соответствии с «Региональными нормативами Тульской области» и СП 42.13330.2011 для проживания 10 741 человек на территории микрорайона требуется:

- Общеобразовательное учреждение с площадью участка          19903 кв.м. на 1170 мест:

10741х109 = 1170 мест, по проекту выполнено.

109 – количество учащихся 1-11 классов на 1000 жителей, из них

14 – количество учащихся 10-11 классов на 1000 жителей.

1171 х 17=19903 кв.м.

Проектом предусмотрена средняя общеобразовательная школа на 1170 мест с площадью участка 24715 кв.м. с бассейном, спортивным залом и стадионом.

- Дошкольные общеобразовательные учреждения с площадью участка 15026 кв. м. на 376 мест:

10741 х 50 х 70% = 376 мест (по расчету),

376 х 40 = 15026 кв.м.

В проекте запроектированы три детских сада по 120, 200 и 125 мест с общей площадью участков 2 га. Таким образом, фактическое  количество мест - 445 мест.

Необходимое количество объектов социальной и культурно-бытовой инфраструктуры представлено в таблице 1.

На территории микрорайона и на сопредельных территориях предусмотрено строительство двух крупных комплексов для проведения досуга – спортивно-развлекательный комплекс и торгово-развлекательный комплекс «Глобус».

Таблица 1 - Расчетное количество объектов социальной и культурно-бытовой инфраструктуры

| Наименование объекта | Единица измерения | Нормативные значения обеспеченности на 1000 жит. | Расчетная обеспеченность | Размер земельного участка, м кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольное образовательное учреждение | 1 место | Расчет по демографии с учетом уровня обеспеченности детей дошкольными учреждениями для расчетов - 50-60 | 376 | 15037 |
| Общеобразовательные школы | 1 место | Расчет по демографии с учетом уровня охвата школьников для ориентировочных расчетов - 109, в том числе для 10 - 11 классов - 14 | 1171 | 19903 |
| Внешкольные учреждения | 1 место | 10% от общего числа школьников | 117 | - |
| Аптечные пункты | кв. м общ. площади | По заданию на проектирование, ориентировочно 50 | 714 | 35683 |
| Молочные кухни ( для детей до 1 года) | порций в сутки на 1 ребенка | 4 порции | 57 | 1500 |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | кв. м общ. площади | 0,3 м2 | 4 | - |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,7-0,9 га | 11,4184 | 11,42 |
| Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | кв. м общей площади | 70–80 м2 | 1070 | - |
| Спортивные залы общего пользования | кв. м площади пола зала | 60–80 м2 | 999 | - |
| Бассейн (открытые и закрытые общего пользования) | кв. м зеркала воды | 20–25 м2 | 328 | - |
| Детско-юношеская спортивная школа | кв. м площади пола зала | 10м2 | 143 | - |
| Танцевальные залы | 1 место | 6 мест | 86 | - |
| Видеозалы, залы аттракционов и игровых автоматов | кв. м общей площади | 3 кв. м общей площади на 1 тыс. человек | 43 | - |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | 1 место | 6-9 мест на 1 тыс. человек | 107 | - |
| Магазины | кв. м | 685 | 9777 | - |
| в том числе продовольственных товаров | кв. м | 209 | 2983 | - |
| в том числе непродовольственных товаров | кв. м | 476 | 6794 | - |
| Предприятия общественного питания | 1 посадочное место | 40 мест | 571 | 5709 |
| Предприятия бытового обслуживания населения | 1 раб место | 5 рабочих места | 71 | 10705 |
| Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг/смена | 10 | 143 | 1000 |
| Фабрики-химчистки | кг/смена | 7,4 | 106 | 5000 |
| Химчистка самообслуживания , мини-химчистка | кг/смена | 4 | 57 | 1000 |
| Банно-оздоровительный комплекс | 1 промывочное место | 3 промывочных мест | 43 | 2000 |
| Гостиница | 1 место | 6 мест | 86 | 55 |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,3 пожарный автомобиль | 4 | - |
| Общественный туалет | 1 прибор | 1 прибор | 14 | - |
| Пункт приема вторичного сырья | 1 объект | 1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел | 1 | 100 |
| Административно-управленческое учреждение | 1 раб место | По заданию на проектирование | - | - |
| Участковый пункт милиции (1 участковый на 3,0 - 3,5 тыс. чел. плюс один старший участковый уполномоченный на 3 - 4 участковых и 1,5 тыс. чел.) | 1 объект | 1 на 15 тыс. жит | 1 | 35-40 |
| Жилищно-эксплуатационные организации: на микрорайон | 1 объект | 1 на 20 тыс. жит | 1 | 3000 |
| Отделение, филиал банка | 1 объект | 0,3-0,5 объектов | 6 | 2855 |
| Отделение связи | 1 объект | 1 на 9-25 тыс. жит (по категориям) | 1 | 700-800 |
| Юридические консультации | 1 юрист, адвокат | 1 юрист, адвокат на 10 тыс. чел. | 1 | - |

Технико-экономические показатели «Застройки проектируемого жилого микрорайона «Левобережный» по Восточному обводу в Ленинском районе Тульской области»

- Площадь территории участка проектирования по кадастру участка жилой застройки №1 								325413,0 м2;

- Площадь дополнительного участка №2 для размещения автопарковок и автомойки на 3 поста 					3 га;

- Общая площадь квартир 					280830,9 м2;

- Площадь помещений общественного назначения 	11411,5 м2;

- Площадь квартир 						277889,1 м2, в том числе:

- «эконом класса» - 21118,1 м2,

- «бизнес класса» - 254554,0 м2.

Количество жителей рассчитывается при норме жилищной обеспеченности в квартирах «эконом класса» 25 м2/чел., в квартирах «бизнес класса» 40 м2/чел.

- Количество жителей 						7209 чел.

- Количество квартир 						5664 шт.,

в том числе:

- «эконом класса» - 666,

- «бизнес класса» - 4998.

- Требуемое количество м/м					2113 м/м

- Предусмотрено проектом					2238 м/м

Технико-экономические показатели «Застройки проектируемого жилого микрорайона «Времена года» по Восточному обводу в Ленинском районе Тульской области»

- Площадь территории участка проектирования по кадастру участка жилой застройки 71:14:030501:4392					90 325 м2;

- Площадь территории участка проектирования по кадастру участка жилой застройки 71:14:030501:236						151 500 м2;

- Площадь помещений общественного назначения 	1 616,10 м2;

- Площадь квартир «эконом класса»				105 935,2 м2;

Количество жителей рассчитывается при норме жилищной обеспеченности в квартирах «эконом класса» 30 м2/чел (см. таблица 2 СП 42.13330.2011.)

- Количество жителей 						3 532 чел.

- Количество квартир «эконом класса»			2 246 шт.,

- Требуемое количество м/м					787 м/м

- Предусмотрено проектом					853 м/м.

Таблица2 - Экспликация зданий и сооружений

| № | Наименование и обозначение | Этажность | Количество |  |  | Площадь,м2 |  |  |  | Строительный объем,м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зданий | Квартир |  | Застройки |  | Общая нормируемая |  | Здания | Всего |
|  |  |  |  | Здания | Всего | Здания | Всего | Здания | Всего |  |  |
| 1 | Двухсекционный 4-этажный жилой дом | 4 | 1 | 48 | 48 | 925,0 | 925,0 | 1611,46 | 1611,46 | 8325,2 | 8325,2 |
| 2 | 4-этажный жилой дом | 4 | 1 | 16 | 16 | 311,7 | 311,7 | 995,6 | 995,6 | 3739,8 | 3739,8 |
| 3 | Двухсекционный 4-этажный жилой дом | 4 | 1 | 48 | 48 | 925,0 | 925,0 | 1611,46 | 1611,46 | 8325,2 | 8325,2 |
| 4 | Двухсекционный 6-этажный жилой дом | 6 | 1 | 48 | 48 | 925,0 | 925,0 | 2227,3 | 2227,3 | 8325,2 | 8325,2 |
| 5 | Двухсекционный 6-этажный жилой дом | 6 | 1 | 48 | 48 | 925,0 | 925,0 | 2227,3 | 2227,3 | 8325,2 | 8325,2 |
| 6 | Двухсекционный 9-этажный жилой дом | 9 | 1 | 72 | 72 | 925,0 | 925,0 | 3341,0 | 3341,0 | 12487,8 | 12487,8 |
| 7 | Двухсекционный 7-этажный жилой дом со встроенным общественным помещением площадью 87,6 м2 | 7 | 1 | 54 | 54 | 925,0 | 925,0 | 2510,9 | 2598,5 | 9712,7 | 9712,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 87,6 |  |  |  |
| 8 | Двухсекционный 6-этажный жилой дом со встроенным общественным помещением площадью 87,6 м2 | 6 | 1 | 46 | 46 | 925,0 | 925,0 | 2139,7 | 2227,3 | 8325,2 | 8325,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 87,6 |  |  |  |
| 9 | 9-этажный жилой дом | 9 | 1 | 54 | 54 | 371,2 | 371,2 | 2545,2 | 2545,2 | 10021,3 | 10021,3 |
| 10 | 4-этажный жилой дом | 4 | 1 | 16 | 16 | 311,7 | 311,7 | 995,6 | 995,6 | 3739,8 | 3739,8 |
| 11 | Двухсекционный 9-этажный жилой дом | 9 | 1 | 72 | 72 | 925,0 | 925,0 | 3341,0 | 3341,0 | 12487,8 | 12487,8 |
| 12 | Двухсекционный 7-этажный жилой дом со встроенным общественным помещением площадью 87,6 м2 | 7 | 1 | 54 | 54 | 925,0 | 925,0 | 2510,9 | 2598,5 | 9712,7 | 9712,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 87,6 |  |  |  |
| 13 | Двухсекционный 6-этажный жилой дом со встроенным общественным помещением площадью 87,6 м2 | 7 | 1 | 54 | 54 | 925,0 | 925,0 | 2510,9 | 2598,5 | 9712,7 | 9712,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 87,6 |  |  |  |
| 14 | 7-этажный жилой дом | 7 | 1 | 28 | 28 | 462,5 | 462,5 | 1299,3 | 1299,3 | 4856,4 | 4856,4 |
| 15 | Двухсекционный 12-этажный жилой дом | 12 | 1 | 96 | 96 | 925,0 | 925,0 | 4454,6 | 4454,6 | 16650,4 | 16650,4 |
| 16 | Двухсекционный 9-этажный жилой дом со встроенным общественным помещением площадью 87,6 м2 | 9 | 1 | 70 | 70 | 925,0 | 925,0 | 3253,4 | 3341,0 | 12487,8 | 12487,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 87,6 |  |  |  |
| 17 | Двухсекционный 6-этажный жилой дом со встроенным общественным помещением площадью 87,6 м2 | 7 | 1 | 54 | 54 | 925,0 | 925,0 | 2510,9 | 2598,5 | 9712,7 | 9712,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 87,6 |  |  |  |
| 18 | 7-этажный жилой дом | 7 | 1 | 28 | 28 | 462,5 | 462,5 | 1299,3 | 1299,3 | 4856,4 | 4856,4 |
| 19 | 14-этажный жилой дом | 14 | 1 | 84 | 84 | 371,2 | 371,2 | 3959,2 | 3959,2 | 15588,7 | 15588,7 |
| 20 | 7-этажный жилой дом | 7 | 1 | 28 | 28 | 311,7 | 311,7 | 1742,3 | 1742,3 | 6544,7 | 6544,7 |
| 21 | Двухсекционный 14-этажный жилой дом | 14 | 1 | 112 | 112 | 925,0 | 925,0 | 5197,1 | 5197,1 | 19425,4 | 19425,4 |
| 22 | Двухсекционный 12-этажный жилой дом со встроенным общественным помещением площадью 87,6 м2 | 12 | 1 | 94 | 94 | 925,0 | 925,0 | 4367,0 | 4454,6 | 16650,4 | 16650,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 87,6 |  |  |  |
| 23 | Двухсекционный 7-этажный жилой дом со встроенным общественным помещением площадью 87,6 м2 | 7 | 1 | 54 | 54 | 925,0 | 925,0 | 2510,9 | 2598,5 | 9712,7 | 9712,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 87,6 |  |  |  |
| 24 | 7-этажный жилой дом | 7 | 1 | 28 | 28 | 462,5 | 462,5 | 1299,3 | 1299,3 | 4856,4 | 4856,4 |
| 25 | Двухсекционный жилой дом переменной этажности (3-4 этажа) | 3-4 | 1 | 25 | 25 | 521,0 | 521,0 | 1443,9 | 1443,9 | 5486,8 | 5486,8 |
| 26 | 4-этажный жилой дом | 4 | 1 | 16 | 16 | 311,7 | 311,7 | 995,6 | 995,6 | 3739,8 | 3739,8 |
| 27 | 4-этажный жилой дом | 4 | 1 | 16 | 16 | 311,7 | 311,7 | 995,6 | 995,6 | 3739,8 | 3739,8 |
| 28 | Двухсекционный жилой дом переменной этажности (3-4 этажа) | 0 | 1 | 25 | 25 | 521,0 | 521,0 | 1443,9 | 1443,9 | 5486,8 | 5486,8 |
| 29 | 4-этажный жилой дом | 4 | 1 | 16 | 16 | 311,7 | 311,7 | 995,6 | 995,6 | 3739,8 | 3739,8 |
| 30 | Двухсекционный 14-этажный жилой дом | 14 | 1 | 112 | 112 | 925,0 | 925,0 | 5197,1 | 5197,1 | 19425,4 | 19425,4 |
| 31 | Двухсекционный 12-этажный жилой дом со встроенным общественным помещением площадью 87,6 м2 | 12 | 1 | 94 | 94 | 925,0 | 925,0 | 4367,0 | 4454,6 | 16650,4 | 16650,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 87,6 |  |  |  |
| 32 | Двухсекционный 7-этажный жилой дом со встроенным общественным помещением площадью 87,6 м2 | 7 | 1 | 54 | 54 | 925,0 | 925,0 | 2510,9 | 2598,5 | 9712,7 | 9712,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 87,6 |  |  |  |
| 33 | 7-этажный жилой дом | 7 | 1 | 28 | 28 | 462,5 | 462,5 | 1299,3 | 1299,3 | 4856,4 | 4856,4 |
| 34 | 17-этажный жилой дом | 17 | 1 | 102 | 102 | 371,2 | 371,2 | 4807,6 | 4807,6 | 18929,2 | 18929,2 |
| 35 | 7-этажный жилой дом | 7 | 1 | 28 | 28 | 311,7 | 311,7 | 1742,3 | 1742,3 | 6544,7 | 6544,7 |
| 36 | Двухсекционный 17-этажный жилой дом | 17 | 1 | 136 | 136 | 925,0 | 925,0 | 6310,7 | 6310,7 | 23588,0 | 23588,0 |
| 37 | Пятисекционный жилой дом переменной этажности(9-9-12-14-14 этажей) | 0 | 1 | 232 | 232 | 2312,6 | 2312,6 | 10765,4 | 10765,4 | 40238,4 | 40238,4 |
| 38 | Двухсекционный 7-этажный жилой дом | 7 | 1 | 56 | 56 | 925,0 | 925,0 | 2598,5 | 2598,5 | 9712,7 | 9712,7 |
| 39 | Общественное здание коммерческого назначения | 2 | 1 | - | - | 370,0 | 370,0 | 740,0 | 740,0 | 2220,0 | 2220,0 |
| 40 | Детский сад на 125 мест | 2 | 1 | - | - | 1200,0 | 1200,0 | 2400,0 | 2400,0 | 8400,0 | 8400,0 |
| 41 | Общеобразовательная школа на 1170 мест | 4 | 1 | - | - | 4110,0 | 4110,0 | 16440,0 | 16440,0 | 57540,0 | 57540,0 |
| 42 | Трехэтажный двухсекционный жилой дом | 3 | 1 | 30 | 30 | 752,2 | 752,2 | 1668,5 | 1668,5 | 10597,3 | 10597,3 |
| 43 | Трехэтажный двухсекционный жилой дом | 3 | 1 | 78 | 78 | 1216,2 | 1216,2 | 2524,2 | 2524,2 | 14223,3 | 14223,3 |
| 44 | Трехэтажный двухсекционный жилой дом | 3 | 1 | 30 | 30 | 752,2 | 752,2 | 1668,5 | 1668,5 | 10597,3 | 10597,3 |
| 45 | Трехэтажный двухсекционный жилой дом | 3 | 1 | 78 | 78 | 1216,2 | 1216,2 | 2524,2 | 2524,2 | 14223,3 | 14223,3 |
| 46 | Трехэтажный жилой дом | 3 | 1 | 33 | 33 | 630,2 | 630,2 | 1335,6 | 1335,6 | 5706,2 | 5706,2 |
| 47 | Трехэтажный жилой дом | 3 | 1 | 33 | 33 | 630,2 | 630,2 | 1335,6 | 1335,6 | 5706,2 | 5706,2 |
| 48 | Трехэтажный жилой дом | 3 | 1 | 33 | 33 | 630,2 | 630,2 | 1335,6 | 1335,6 | 5706,2 | 5706,2 |
| 49 | Трехэтажный жилой дом | 3 | 1 | 33 | 33 | 630,2 | 630,2 | 1335,6 | 1335,6 | 5706,2 | 5706,2 |
| 50 | Трехэтажный жилой дом | 3 | 1 | 33 | 33 | 630,2 | 630,2 | 1335,6 | 1335,6 | 5706,2 | 5706,2 |
| 51 | Трехэтажный жилой дом | 3 | 1 | 33 | 33 | 630,2 | 630,2 | 1335,6 | 1335,6 | 5706,2 | 5706,2 |
| 52 | Трехэтажный двухсекционный 78-квартирный жилой дом | 3 | 1 | 78 | 78 | 1216,2 | 1216,2 | 2524,2 | 2524,2 | 14223,3 | 14223,3 |
| 53 | Трехэтажный двухсекционный 78-квартирный жилой дом | 3 | 1 | 78 | 78 | 1216,2 | 1216,2 | 2524,2 | 2524,2 | 14223,3 | 14223,3 |
| 54 | Трехэтажный 33-квартирный жилой дом | 3 | 1 | 33 | 33 | 630,1 | 630,1 | 1340,8 | 1340,8 | 6729,5 | 6729,5 |
| 55 | Трехэтажный двухсекционный жилой дом | 3 | 1 | 30 | 30 | 752,2 | 752,2 | 1668,5 | 1668,5 | 10597,3 | 10597,3 |
| 56 | Трехэтажный двухсекционный жилой дом | 3 | 1 | 78 | 78 | 1216,2 | 1216,2 | 2524,2 | 2524,2 | 14223,3 | 14223,3 |
| 57 | Трехэтажный двухсекционный жилой дом | 3 | 1 | 78 | 78 | 1216,2 | 1216,2 | 2524,2 | 2524,2 | 14223,3 | 14223,3 |
| 58 | Трехэтажный двухсекционный жилой дом | 3 | 1 | 30 | 30 | 752,2 | 752,2 | 1668,5 | 1668,5 | 10597,3 | 10597,3 |
| 59 | Трехэтажный двухсекционный жилой дом | 3 | 1 | 30 | 30 | 752,2 | 752,2 | 1668,5 | 1668,5 | 10597,3 | 10597,3 |
| 60 | Трехэтажный 33-квартирный жилой дом | 3 | 1 | 33 | 33 | 630,1 | 630,1 | 1340,8 | 1340,8 | 6729,5 | 6729,5 |
| 61 | Пятиэтажный двухсекционный жилой дом со встроенно-пристроенным магазином "Продукты", "Промтовары" (торг.площ. 600 м2) | 5 | 1 | 40 | 40 | 752,2 | 752,2 | 2275,0 | 3121,6 | 16391,9 | 16391,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 846,6 |  |  |  |
| 62 | Пятиэтажный 55-квартирный жилой дом | 5 | 1 | 55 | 55 | 630,1 | 630,1 | 2234,7 | 2234,7 | 10151,3 | 10151,3 |
| 63 | Пятиэтажный 55-квартирный жилой дом | 5 | 1 | 55 | 55 | 630,1 | 630,1 | 2234,7 | 2234,7 | 10151,3 | 10151,3 |
| 64 | Пятиэтажный двухсекционный жилой дом | 5 | 1 | 50 | 50 | 752,2 | 752,2 | 2806,0 | 2806,0 | 16408,5 | 16408,5 |
| 65 | Пятиэтажный 55-квартирный жилой дом | 5 | 1 | 55 | 55 | 630,1 | 630,1 | 2234,7 | 2234,7 | 10151,3 | 10151,3 |
| 66 | Пятиэтажный 55-квартирный жилой дом | 5 | 1 | 55 | 55 | 630,1 | 630,1 | 2234,7 | 2234,7 | 10151,3 | 10151,3 |
| 67 | Пятиэтажный двухсекционный жилой дом | 5 | 1 | 50 | 50 | 752,2 | 752,2 | 2806,0 | 2806,0 | 16408,5 | 16408,5 |
| 68 | Пятиэтажный двухсекционный жилой дом | 5 | 1 | 50 | 50 | 752,2 | 752,2 | 2806,0 | 2806,0 | 16408,5 | 16408,5 |
| 69 | Пятиэтажный 55-квартирный жилой дом | 5 | 1 | 55 | 55 | 630,1 | 630,1 | 2234,7 | 2234,7 | 10151,3 | 10151,3 |
| 70 | Пятиэтажный двухсекционный жилой дом | 5 | 1 | 50 | 50 | 752,2 | 752,2 | 2806,0 | 2806,0 | 16408,5 | 16408,5 |
| 71 | Пятиэтажный 55-квартирный жилой дом | 5 | 1 | 55 | 55 | 630,1 | 630,1 | 2234,7 | 2234,7 | 10151,3 | 10151,3 |
| 72 | Пятиэтажный двухсекционный жилой дом | 5 | 1 | 50 | 50 | 752,2 | 752,2 | 2806,0 | 2806,0 | 16408,5 | 16408,5 |
| 73 | Трехэтажный двухсекционный жилой дом | 3 | 1 | 30 | 30 | 752,2 | 752,2 | 1668,5 | 1668,5 | 10597,3 | 10597,3 |
| 74 | Трехэтажный двухсекционный жилой дом | 3 | 1 | 30 | 30 | 752,2 | 752,2 | 1668,5 | 1668,5 | 10597,3 | 10597,3 |
| 75 | Трехэтажный 33-квартирный жилой дом | 3 | 1 | 33 | 33 | 630,1 | 630,1 | 1340,8 | 1340,8 | 6729,5 | 6729,5 |
| 76 | Трехэтажный 33-квартирный жилой дом | 3 | 1 | 33 | 33 | 630,1 | 630,1 | 1340,8 | 1340,8 | 6729,5 | 6729,5 |
| 77 | Пятиэтажный 55-квартирный жилой дом | 5 | 1 | 55 | 55 | 630,1 | 630,1 | 2234,7 | 2234,7 | 10151,3 | 10151,3 |
| 78 | Административное здание | 2 | 1 | - | - | 752,2 | 752,2 | 1480,0 | 1480,0 | 7691,7 | 7691,7 |
| 79 | Пятиэтажный трехсекционный жилой дом | 5 | 1 | 70 | 70 | 1052,2 | 1052,2 | 3902,5 | 3902,5 | 18939,6 | 18939,6 |
| 80 | Трехэтажный двухсекционный жилой дом | 3 | 1 | 30 | 30 | 752,2 | 752,2 | 1668,5 | 1668,5 | 10597,3 | 10597,3 |
| 81 | Трехэтажный двухсекционный 78-квартирный жилой дом | 3 | 1 | 78 | 78 | 1216,2 | 1216,2 | 2524,2 | 2524,2 | 14223,3 | 14223,3 |
| 82 | Детский сад на 200 мест | 2 | 1 | - | - | 2181,0 | 2181,0 | 4886,0 | 4886,0 | 15278,0 | 15278,0 |
| 83 | Пятиэтажный 55-квартирный жилой дом | 5 | 1 | 55 | 55 | 630,1 | 630,1 | 2234,7 | 2234,7 | 10151,3 | 10151,3 |
| 84 | Двухсекционный жилой дом со встроенно-пристроенным магазином "Продукты" площадью 520 м2 и кафе на 50 мест | 14 | 1 | 203 | 203 | 1459,4 | 1459,4 | 11877,1 | 11108,2 | 60335,7 | 60335,7 |
| 85 | Жилой двухсекционный жилой дом | 12-13 | 1 | 187 | 187 | 1163,2 | 1163,2 | 10250,3 | 10250,3 | 50610,5 | 50610,5 |
| 86 | Жилой двухсекционный жилой дом | 12-13 | 1 | 187 | 187 | 1163,2 | 1163,2 | 10250,3 | 10250,3 | 50610,5 | 50610,5 |
| 87 | Жилой трехсекционный жилой дом со встроенно-пристроенный магазином "Промтовары"(торг. площадью 250 м2) | 12-14 | 1 | 300 | 300 | 2026,6 | 2026,6 | 16728,0 | 17144,5 | 85446,2 | 85446,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 416,5 |  |  |  |
| 88 | Жилой трехсекционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями бытового обслуживания на 24 рабочих места | 12-14 | 1 | 300 | 300 | 2026,6 | 2026,6 | 16728,0 | 17144,5 | 85446,2 | 85446,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 416,5 |  |  |  |
| 89 | Жилой трехсекционный жилой дом со встроенно-пристроенным опорным пунктом полиции,ЖЭО,аптеки | 12-14 | 1 | 300 | 300 | 2026,6 | 2026,6 | 16728,0 | 17144,5 | 85446,2 | 85446,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 416,5 |  |  |  |
| 90 | 22-этажный жилой дом | 22 | 1 | 219 | 219 | 937,0 | 937,0 | 11120,0 | 11120,0 | 58602,0 | 58602,0 |
| 91 | 22-этажный жилой дом | 22 | 1 | 219 | 219 | 937,0 | 937,0 | 11120,0 | 11120,0 | 58602,0 | 58602,0 |
| 92 | 22-этажный жилой дом | 22 | 1 | 219 | 219 | 937,0 | 937,0 | 11120,0 | 11120,0 | 58602,0 | 58602,0 |
| 93 | 22-этажный жилой дом | 22 | 1 | 219 | 219 | 937,0 | 937,0 | 11120,0 | 11120,0 | 58602,0 | 58602,0 |
| 94 | Трехэтажный трехсекционный 120-квартирный жилой дом | 3 | 1 | 120 | 120 | 1860,2 | 1860,2 | 3879,7 | 3879,7 | 22049,0 | 22049,0 |
| 95 | 22-этажный жилой дом | 22 | 1 | 219 | 219 | 937,0 | 937,0 | 11120,0 | 11120,0 | 58602,0 | 58602,0 |
| 96 | 22-этажный жилой дом | 22 | 1 | 219 | 219 | 937,0 | 937,0 | 11120,0 | 11120,0 | 58602,0 | 58602,0 |
| 97 | Жилой семисекционный дом со встроенно-пристроенным магазином "Промтовары"с торговой площадью 720 | 17 | 1 | 837 | 837 | 3914,2 | 3914,2 | 45959,1 | 46679,1 | 226362,3 | 442878,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 720,0 |  |  |  |
| 98 | Очистные сооружения ливневых стоков "Альтаир" | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Распределительная трансформаторная подстанция | 1 | 1 | - | - | 89,9 | 89,9 | 88,0 | 88,0 | 251,6 | 251,6 |
| 100 | Трансформаторная подстанция | 1 | 1 | - | - | 65,8 | 65,8 | 64,2 | 64,2 | 184,2 | 184,2 |
| 101 | Трансформаторная подстанция | 1 | 1 | - | - | 65,8 | 65,8 | 64,2 | 64,2 | 184,2 | 184,2 |
| 102 | Трансформаторная подстанция | 1 | 1 | - | - | 53,6 | 53,6 | 52,1 | 52,1 | 150,0 | 150,0 |
| 103 | Трансформаторная подстанция | 1 | 1 | - | - | 53,6 | 53,6 | 52,1 | 52,1 | 150,0 | 150,0 |
| 104 | Трансформаторная подстанция | 1 | 1 | - | - | 53,6 | 53,6 | 52,1 | 52,1 | 150,0 | 150,0 |
| 105 | Трансформаторная подстанция | 1 | 1 | - | - | 53,6 | 53,6 | 52,1 | 52,1 | 150,0 | 150,0 |
| 106 | Трансформаторная подстанция | 1 | 1 | - | - | 53,6 | 53,6 | 52,1 | 52,1 | 150,0 | 150,0 |
| 107 | Трансформаторная подстанция | 1 | 1 | - | - | 53,6 | 53,6 | 52,1 | 52,1 | 150,0 | 150,0 |
| 108 | Трансформаторная подстанция | 1 | 1 | - | - | 53,6 | 53,6 | 52,1 | 52,1 | 150,0 | 150,0 |
| 109 | Торгово-развлекательный комплекс "Глобус" | Разрабатывается отдельным проектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Торговый комплекс "ОБИ" | Разрабатывается отдельным проектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Торгово-офисный центр | Разрабатывается отдельным проектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Котельная | 2 | 1 | - | - | 650 | 650 | 1300 | 1300 | 6140 | 6140 |
| 113 | Детский сад на 120 мест | 2 | 1 | - | - | 1274,7 | 1274,7 | 2180,5 | 2180,5 | 11727,2 | 11727,2 |
| 114 | Автопарковка на 299 м/мест | Разрабатывается отдельным проектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Автопарковка на 299 м/мест | Разрабатывается отдельным проектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Мойка на 3 поста ,ТО | 1 | 1 | Разрабатывается отдельным проектом |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Очистные сооружения ливневых стоков "Альтаир" | Разрабатывается отдельным проектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | КПП | 1 | 1 | Разрабатывается отдельным проектом |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Торгово-офисный центр | Разрабатывается отдельным проектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Торгово-офисный центр | Разрабатывается отдельным проектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Трансформаторная подстанция | 1 | 4 | - | - | 90 | 90 | 80 | 80 | 270 | 270 |
| 122 | Очистные сооружения ливневых стоков "Альтаир" | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | Котельная | 1 | 1 | - | - | 184 | 184 | 147,2 | 147,2 | 588,8 | 588,8 |
| 124 | КНС | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |